Tehnički opis

Investitor: Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno, Luigi Monti 2, 52210 Rovinj, Hrvatska

Opis radova: Hitni popravak krovišta građevine - sanacija krova objekta (spremišta) za privremeno odlaganje medicinske opreme, ortopedskih pomagala i pomagala za kretanje, zgr.č. 3153, k.o. Rovinj, unutar kruga Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Martin Horvat” Rovinj-Rovigno

Radi dotrajalog krovnog pokrova izvedenog od valovitih azbest cementnih ploča, te sveukupne dotrajalosti sastavnih elemenata krovišta, dolazi do značajnog prodora oborina kroz površine krova i zidova iznad površine krova.

S ciljem sprječavanja daljnjeg propadanja elemenata konstrukcije, planira se hitni popravak cijele površine krova.

Uklanjaju se postojeći slojevi krova te krovna limarija, vrši se pregled stanja nosive drvene konstrukcije krova te daščanog opšava, po potrebi se isti saniraju, te se izvode novi slojevi kosog krova, izvodi se nova krovna limarija, sve prema opisu u troškovničkim stavkama.

Obračun izvedenih radova će se vršiti prema stvarno izvedenim radovima i količinama, putem građevinske knjige, koju ovjerava nadzorni inženjer kojeg imenuje investitor.

Radovi se izvode sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22 155/23.

S obzirom da se radi o građevini javne namjene, intenzivnog korištenja, radove je potrebno izvesti u sušno doba godine, u što kraćem ukupnom vremenskom roku izvođenja, sukladno dokumentaciji o nabavi.

U cijelom periodu izvođenja radova, nužno je omogućiti punu funkcionalnost garaže i spremišta.